Laboratorní záznam měření LIBS

Praha ÚFCH JH 18. – 23. srpna 2016

Měřeno pomocí Ar-F excimerovém laseru a Nd-YAG laseru

Měření spekter – horniny AFRIKA 1995 – Praha 20. 8. 2016

| P. č. | Označení vzorku | Název souboru | Snímek vzorku | Poznámky k měření | Další poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A47 | A47-bod01 až bod04 |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 |  |
|  |  | A47-bod05-vacuum až bod08 |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 | evakuace na 1,6 torru |
| 2 | A17 | a17-bod01 až bod05 |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 |  |
|  |  | a17-bod06-vacuum až bod10 |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 | evakuace na 1,6 torru bod 10 – světlá část vzorku |
| 3 | A12 | a12-bod01 až bod07 bod05-07 tmavé podélné zrno |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 |  |
|  |  | a12-bod08-vacuum až bod15 bod08 tmavé zrno bod09 ještě to šedé bod10-11 v zrnu bod12 mimo zrno |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 | evakuace na 1,6 torru |
| 4 | A01 | a01-bod01 až bod05 |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 | čerstvý lom – povrch |
|  |  | a01-bod06-vacuum až bod11 bod10 a 11 – zoxidovaný povrch |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 | evakuace na 1,6 torru |
| 5 | A20 | a20-bod01 až bod03 |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 | silicit – červený – „lupínek“ |
|  |  | a20-bod04-vacuum až bod07-vacuum |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, bod06 - amp. 3800 bod07 - amp. 3200 | evakuace na 1,7 torru |
| 6 | A18 | a18-bod01 až bod04 |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3400 |  |
|  |  | a18-bod05-vacuum až bod08-vacuum |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3400 | evakuace na 1,7 torru |

Laboratorní záznam měření LIBS

Praha ÚFCH JH 18. – 23. srpna 2016

Měřeno pomocí Ar-F excimerovém laseru a Nd-YAG laseru

Měření spekter – horniny AFRIKA 1995 – Praha 22. 8. 2016

| P. č. | Označení vzorku | Název souboru | Snímek vzorku | Poznámky k měření | Další poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A11 | A11-bod01 až bod05 |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3600 |  |
|  |  | A11-bod06-vacuum až bod09 |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 | evakuace na 1,4 torru |
| 2 | A04 | A04-bod01 až bod05 |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3600 |  |
|  |  | A04-bod06-vacuum až bod10 |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 | evakuace na 1,4 torru |
| 3 | A90 | A90-bod01 až bod04 mimo zrno – tmavší silicit |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3600 |  |
|  |  | A90-bod05-zrno až bod09 05-08 v zrně 09 – na hraně vzorku |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3600 |  |
|  |  | A90-bod10-vacuum až bod13 mimo zrno |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 | evakuace na 1,6 torru |
|  |  | A90-bod14-zrno-vacuum až bod18 bod14 v zrně |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 | evakuace na 1,6 torru |
| 4 | A02 | A02-bod01 až bod05 |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3400 |  |
|  |  | A02-bod06-vacuum až bod10 |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 | evakuace na 1,3 torru |
| 5 | A03 | A03-bod01 až bod05 |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3600 |  |
|  |  | A03-bod06-vacuum až bod10 |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 | evakuace na 1,4 torru |
| 6 | VZOREK | vzorek-bod01 až bod04 |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 | 01-02 stejné místo 03-04 stejné místo |
| 7 | A08 | A08-bod01 až bod10 |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3400 | měřeno zdola nahoru každý bod měřen dvakrát |
|  |  | A08-bod11-vacuum až bod22-vacuum |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3600 | měřeno shora dolů každý bod měřen dvakrát |
| 8 | Keramika (tmavá) | keramika-bod01 až bod04 keramika-bod05-20opak |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3600 jednou 20 opakování |  |
|  |  | keramika-bod06-vacuum až bod10-vacuum keramika-bod10-vacuum-20opak |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3600 jednou 20 opakování |  |
| 9 | Keramika (světlá keramika) – keramika 2 | keramika2-bod01 keramika2-bod04 keramika2-bod05-20opak |  | atmosférický tlak, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3600 jednou 20 opakování |  |
|  |  | keramika2-bod06-vacuum až bod09 keramika2-bod10-vacuum-20opak |  | vakuum, opak 8, gate width (gw) – 5 µs, td 900 ns, amp. 3800 jednou 20 opakování |  |